DECOMPOSIÇÃO EM VALORES SINGULARES (SVD)

A decomposição em valores singulares é um método muito útil para a análise de sistemas multivariáveis. Em termos da operação de um processo o método SVD facilita a sua avaliação em função da:

- possibilidade de se conseguir os objetivos operacionais desejados;

- determinação dos locais mais apropriados para aumentar a sensibilidade das medidas;

- determinação das variáveis que mais vão influenciar na operação; etc.

O método utiliza a decomposição em valores singulares da matriz de ganhos estáticos do processo:

K=U⋅Σ⋅VT

Os valores singulares de uma matriz K são dados pela seguinte relação:

σ=+λKTK	(ou	σ=+λK⋅KT)

onde (A) representa o valor característico de A.

A SVD é usada em álgebra linear para minimizar erros computacionais em operações com matrizes de grande porte.

O interesse da SVD para a área de sistemas multivariáveis é fácil de se justificar. Qualquer estratégia de operação busca, basicamente, determinar a inversa da matriz de funções de transferência:

ys=Gs⋅ms

Exigindo

ys=yds

resulta

ms=G−1yds

No estado estacionário

m=K−1yd

Os valores singulares medem a inversibilidade da matriz; o menor valor singular é uma medida da distância que a matriz está de se transformar em singular; e a razão entre o maior e o menor valor singular mede a dificuldade de invertê-la.

Os componentes da SVD da matriz K, de dimensão nm, são:

U: matriz unitária U−1=UT ou ortonormal, nn; suas colunas são os vetores singulares à esquerda da matriz K; são os vetores característicos da matriz K⋅KT.

V: matriz unitária V−1=VT, mm; suas colunas são os vetores singulares à direita da matriz K; são os vetores característicos da matriz KTK.

: matriz nm com a seguinte estrutura:

Σ=Σ0			para n < m

Σ=Σ			para n = m

Σ=Σ0			para n > m

onde		Σ=diagσi

com		     e	.

Define-se o número de condicionamento como:

que mede o “condicionamento” da matriz. Quanto maior esse número pior será o condicionamento da matriz em questão, em termos computacionais. Para a operação de um processo associado a essa matriz, o CN mede a dificuldade para se conseguir boa operabilidade do sistema multivariável.

É possível visualizar o significado dos valores singulares da matriz de ganhos estáticos no caso de um sistema 22.

y1y2=K11K12K21K22⋅m1m2=K11⋅m1+K12⋅m2K21⋅m1+K22⋅m2=u11u21u12u22⋅σ100σ2⋅v11v12v21v22⋅m1m2

Podemos expressar o vínculo estático da seguinte forma:

y1=u11⋅σ1⋅v11+u21⋅σ2⋅v21⋅m1+u11⋅σ1⋅v12+u21⋅σ2⋅v22⋅m2

y2=u12⋅σ1⋅v11+u22⋅σ2⋅v21⋅m1+u12⋅σ1⋅v12+u22⋅σ2⋅v22⋅m2

Observa-se que Kij, o ganho estático observado, é uma combinação dos valores singulares 1 e 2, determinada pelos elementos de U e V:

Uma outra forma de se representar o vínculo estático é:

y1=u11⋅σ1⋅v11⋅m1+v12⋅m2+u21⋅σ2⋅v21⋅m1+v22⋅m2

y2=u12⋅σ1⋅v11⋅m1+v12⋅m2+u22⋅σ2⋅v21⋅m1+v22⋅m2

Neste caso observa-se que a saída "yi", no estado estacionário, está formada pela soma de termos contendo um valor singular "k". As colunas de U indicam como o valor singular se distribui nas diferentes saídas. As colunas de V indicam o efeito das entradas sobre cada valor singular. De um modo geral:

É importante ter presente que os valores singulares são ordenados de maior a menor.

Sejam as variáveis de entrada normalizadas tal que m12+m22=1

Para

1) m=m1m2=10

y1=u11⋅σ1⋅v11+u21⋅σ2⋅v21

y2=u12⋅σ1⋅v11+u22⋅σ2⋅v21

2) m=v1=v11v12

y1=u11⋅σ1

y=σ1⋅u1

y2=u12⋅σ1

3) m=v2=v21v22

y1=u21⋅σ2

y=σ2⋅u2

y2=u22⋅σ2

Os resultados de (2) e (3) são conseqüência da ortonormalidade dos vetores de U e V.

A entrada com a direção v1 sai na direção de u1 multiplicada por 1.

Exemplo

Os dados deste sistema no estado estacionário são:

F1 = 10 gpm

F2 = 20 gpm

Th = 100 oF

Tc = 65 oF

Para calcular a matriz de ganhos estáticos

K=∂Tm∂F1∂Tm∂F2∂Fm∂F1∂Fm∂F2

são estabelecidos os balanços globais de massa e energia no estado estacionário.

Fm = F1 + F2

F1 Th + F2 Tc = Fm Tm

Então

¶Tm¶F1=¶¶F1F1⋅Th+F2⋅TcF1+F2=Th⋅F1+F2−F1⋅Th−F2⋅TcF1+F22

=F2Th−TcF1+F22=20100−6510+202=0,7778

Seguindo o mesmo procedimento chega-se a

K=0,7778−0,388911=U⋅Σ⋅VT=

=0,2758−0,96120,96120,2758⋅1,4531000,8029⋅0,80910,5877−0,58770,8091

CN=1,7

Interpretação física dos elementos na decomposição em valores singulares

K: é matriz de ganhos estáticos do processo

Os elementos desta matriz refletem a sensibilidade da variável de saída a uma variação na variável de entrada. Os ganhos estáticos dependem das unidades utilizadas.

U: é uma matriz cujas colunas, ui, são os vetores singulares à esquerda da matriz K.

u1: indica a direção em que as variáveis de saída mudam mais, frente a variações nas variáveis de entrada.

u2,u3,⋯,un: indicam, nessa ordem, direções cada vez menos sensíveis.

V: é uma matriz cujas colunas, vi, são os vetores singulares à direita da matriz K.

v1: indica a combinação de variáveis de entrada cuja variação afeta as saídas de forma mais significativa.

: é uma matriz diagonal cujos elementos, os valores singulares, fornecem os ganhos estáticos do sistema "desacoplado" (em termos de variáveis estruturadas).

y=K⋅uy=U⋅Σ⋅VT⋅uUT⋅y=UT⋅U⋅Σ⋅VT⋅u=Σ⋅VT⋅uy'=Σ⋅u'

: é o número de condicionamento; mede o grau de dificuldade para se operar o sistema multivariável; CN grande indica que há direções de variação muito altas e muito baixas; dependendo da qualidade da instrumentação utilizada deverá se abrir mão de certos objetivos; há menos graus de liberdade para resolver problemas operacionais; não podem ser satisfeitos simultaneamente todos os objetivos almejados.

Exemplo

Se no exemplo anterior forem mudadas as condições de estado estacionário:

F1 = 100 gpm

F2 = 150 gpm

Th = 100 oF

Tc = 65 oF

resulta

K=0,084−0,0561,0001,000

Os valores singulares são 1 = 1,414 e 2 = 0,0990, gerando um número de condicionamento:

CN = 14,28

O sistema responde 14 vezes mais na direção mais forte. Apesar de haver dois graus de liberdade, um deles é pouco útil.

Apêndice (Notas do Nivelamento)

Transformação linear: Sejam U e V espaços vetoriais sobre . Uma aplicação F: U  V é chamada transformação linear de U em V se, e somente se,

(a) F(u1 + u2) = F(u1) + F(u2),  u1, u2  U, e

(b) F( u) =  F(u),    e  u  U.

No caso em que U = V, uma transformação linear F: U  U é chamada também de operador linear.

Exemplo: Para verificar se a aplicação F: 3  2 definida por F(x, y, z) = (x, 2x  z),  (x, y, z)  3, é uma transformação linear, sejam u1 = (x1, y1, z1) e u2 = (x2, y2, z2) em 3 e:

(a) F(u1 + u2) = F(x1 + x2, y1 + y2, z1 + z2) = (x1 + x2, 2x1 + 2 x2  z1  z2) = (x1, 2x1  z1) + (x2, 2x2  z2) = F(u1) + F (u2)

(b) F( u1) = F( x1,  y1,  z1) = ( x1, 2 x1   z1) =  (x1, 2x1  z1) =  F(u1),   .

logo, a aplicação é uma transformação linear.

Verifica-se prontamente que a multiplicação de uma matriz A  mn por um vetor x  n é uma transformação linear, pois A (x1 + x2) = A x1 + A x2  e  A  x =  A x.

Núcleo ou espaço nulo: Sejam U e V espaços vetoriais sobre  e F: U  V uma transformação linear. Indica-se por Ker(F) ou null(F) e denomina-se núcleo ou espaço nulo de F o seguinte subconjunto de U:

Ker(F) = null(F) = {u  U  | F(u) = 0}  U

x

y

z

y

x

2

3

x = y

Ker(F)

(0, 0, 0)

Exemplo: Seja F: 2  3 a transformação linear dada por F(x, y) = (0, x + y, 0),  (x, y)  2, o núcleo de F é obtido fazendo F(x, y) = (0, 0, 0) = (0, x + y, 0). Logo, x = y e Ker(F) = {(x, x) | x  }, como ilustra a figura abaixo:

Figura 1: Núcleo de uma transformação linear

O espaço nulo de uma matriz A  mn é o subespaço Ker(A) = null(A) = {x  n  | Ax = 0}  n, ou seja, é o conjunto de todas as soluções do sistema homogêneo Ax = 0. No caso de uma matriz regular (inversível), Ker(A) = {0}.

Imagem ou espaço gerado: Sejam U e V espaços vetoriais sobre  e F: U  V uma transformação linear. Indica-se por Im(F) ou range(F) e denomina-se imagem ou espaço gerado de F o seguinte subconjunto de V:

Im(F) = range(F) = {F(u)  |  u  U}  V

A imagem ou espaço gerado por uma matriz A  mn é o subespaço Im(A)  m gerado pela transformação linear F(x) = Ax, isto é,

Im(A) = range(A) = {Ax  |  x  n}  m

Da mesma forma, a imagem ou espaço gerado pela transposta de uma matriz A  mn é o subespaço Im(AT)  n gerado pela transformação linear F(y) = ATy, isto é,

Im(AT) = range(AT) = {ATy  |  y  m}  n

Um resultado importante é sobre a dimensão destes subespaços. Sejam U e V espaços vetoriais de dimensão finita sobre . Dada uma transformação linear F: U  V, então

dim U = dim Ker(F) + dim Im(F)

Conjunto gerador: para um conjunto de vetores S = {v1, v2, ..., vr} o subespaço:

span(S) = 1v1 + 2v2 +  + rvr

gerado por todas as combinações lineares dos vetores de S é chamado espaço gerado por S, denominado conjunto gerador.

Com o uso deste conceito, pode-se dizer que range(A) é o espaço gerado pelos vetores coluna de A e range(AT) é o espaço gerado pelos vetores linha de A.

Posto ou rank: o posto ou rank de uma matriz A  mn é o número máximo de linhas ou colunas linearmente independentes. Observe que dim Im(A) = rank(A) e, portanto, se Ker(A) = {0}, então rank(A) = n, pois dim n = n = dim Ker(A) + dim Im(A). Da mesma forma, se Ker(AT) = {0}, então rank(A) = m.

Matriz simétrica: A = AT

Matriz hermitiana (ou auto-adjunta): A = AH, ou seja, matriz complexa igual a sua transposta conjugada ().

Exemplo de matriz hermitiana:

Matriz ortogonal (Q): Q-1 = QT

Matriz unitária (U): U-1 = UH

As matrizes hermitiana e unitária em ℂ (campo complexo) estão, respectivamente, para as matrizes simétrica e ortogonal em . Por isso, as descrições a seguir serão limitadas ao campo dos números reais, podendo ser estendidas para ℂ substituindo as matrizes ortogonais por matrizes unitárias e as matrizes simétricas por matrizes hermitianas.

Dada uma matriz A  mn e lembrando dos conceitos básicos que o range(A) é o espaço gerado pelos vetores coluna de A e range(AT) é o espaço gerado pelos vetores linha de A, a decomposição SVD é capaz de obter simultaneamente as bases ortonormais destes subespaços.

Qualquer matriz A  mn pode ser decomposta na forma:

A = U    VT

onde U  mm é uma matriz ortogonal cujas colunas são os vetores característicos de A  AT, V  nn é uma matriz ortogonal cujas colunas são os vetores característicos de AT  A,   mn é uma matriz diagonal contento a raiz quadrada dos valores característicos de A  AT (que são equivalentes aos valores característicos de AT  A), arranjados em ordem decrescente. Os vetores característicos de A  AT e AT  A estão arranjados nas colunas de U e V, respectivamente, na ordem de seus valores característicos na matriz . Os elementos, i, da diagonal de  são denominados de valores singulares de A, sendo todos não-negativos. Além disso, o número de valores singulares positivos é igual ao rank(A). Os vetores coluna de U são denominados de vetores singulares à esquerda de A e os vetores coluna de V são denominados de vetores singulares à direita de A, e as relações entre estes vetores são:

A  vi = i ui   e   AT  ui = i vi

A decomposição SVD revela várias propriedades intrínsecas da matriz A e é numericamente estável para os cálculos. Algumas propriedades são listadas abaixo para uma matriz com r valores singulares positivos:

1) rank(A) = r

2) null(A) = span(vr+1, vr+2, ..., vn)

3) range(A) = span(u1, u2, ..., ur)

4) range(AT) = span(v1, v2, ..., vr)

5)

6)  (norma de Frobenius)

7)

A matriz:

A† = V  †  UT = (AT  A)-1  AT

é chamada de pseudo-inversa de A, onde os elementos da diagonal de † consistem no recíproco dos valores singulares positivos de , na mesma ordem. A pseudo-inversa tem a propriedade A†  A = A  A† = I.

A solução do problema de valores singulares para o sistema linear, y = Ax, corresponde resolver o seguinte problema de otimização:

sujeito a = 1

onde  = yTy. Usando o conceito dos multiplicadores de Lagrange, o problema acima pode ser reescrito como:

cuja primeira condição de otimalidade é  e = 1, ou seja, a solução é equivalente ao problema de valor característico , cujos x ótimos locais correspondem aos vetores característicos de AT  A ou os vetores singulares de A (também chamados de componentes principais de variação, pois indicam as direções de máxima variação de y em função das variações em x com mesma energia, isto é, = 1) e os respectivos multiplicadores de Lagrange são os valores característicos de AT  A ou o quadrado dos valores singulares de A. A matriz Hessiana em relação a x deste problema de otimização,, é negativa semi-definida (máximo) para o maior valor singular e positiva semi-definida (mínimo) para o menor valor singular, sendo indefinida para os demais valores intermediários.

Observe que para uma matriz de rank(A) = r, A = U    VT = e, portanto, y = Ax = U    VT  x = , indicando que a projeção do vetor x na direção do vetor vi (ou seja, ) é amplificada por i na direção ui do vetor y, sendo i = 1 a direção de maior amplificação e i = r a direção de menor amplificação. Dependendo do valor de i, uma pequena mudança em x pode causar uma grande mudança em y, mas isto vai depender do ângulo entre os vetores x e vi.

Exemplo: usando a função demonstrativa eigshow(A) do MATLAB, que apresenta de forma gráfica um vetor unitário x e sua transformação linear Ax para uma matriz de dimensão 2  2 e valores de x, com ||x|| = 1, é possível pela movimentação do mouse sobre a figura localizar as direções características da matriz. As Figuras 2a, 2b e 2c ilustram esta movimentação para a matriz

onde os valores característicos, , e os vetores característicos, x, resultantes das soluções não-triviais do sistema de equações lineares

Ax =  x

1 = 5/4     e     x1 = [3/5   4/5]T	     ;	2 = 1/2    e    x2 = [  ]T

são visualizados quando os dois vetores (x e Ax) estão na mesma direção (Figuras 2b e 2c). Mostrando que o operador A, na direção de x, corresponde a uma redução ou ampliação por um fator . Quando os sentidos dos dois vetores são opostos tem-se um valor característico negativo.

Pode-se observar que os dois vetores característicos não são os eixos maior e menor da elipse formada pelas transformações lineares. Seriam para o caso particular de matrizes simétricas. Matrizes 2  2 com um par de valores característicos complexo não possuem vetores característicos reais.

Movendo dois vetores unitários, x e y, perpendiculares e suas correspondentes transformações lineares, Ax e Ay, pode-se visualizar os valores e vetores singulares, resultantes das soluções não-triviais dos sistemas de equações lineares

ATAv = 2 v	AATu = 2 u

1 = 1,2792,     x = v1 = [0,7678   0,6407]T     e     Ax = 1 u1 = [0,6725   1,0881]T

2 = 0,4886,     y = v2 = [0,6407   0,7678]T     e     Ay = 2 u2 = [0,4156   0,2569]T

onde  são os valores singulares, v e u são os vetores singulares à direita e à esquerda, respectivamente. Eles surgem no momento em que as transformações são perpendiculares entre si, conforme mostra a Figura 2d. Observa-se que isto acontece quando os vetores das transformações são os eixos maior e menor da elipse, mostrando, por exemplo, as direções de máxima e mínima amplificação de sinais, respectivamente. Para o caso particular de uma matriz quadrada, simétrica e positiva definida, as decomposições em valores característicos e em valores singulares são equivalentes.

Figura 2: Direções características (b, c) e singulares (d) de uma matriz.

Para determinar se o sistema linear, y = Ax, está bem escalonado deve-se verificar o condicionamento da matriz A, que na norma 2 é dado por:

onde  é o maior valor singular de A e  é o menor valor singular não-nulo de A.

A melhor maneira de escalonar um sistema é atacando a origem do problema, ou seja, um apropriado adimensionamento das variáveis dependentes e das equações do problema. Uma maneira de determinar quais as variáveis devem ser re-escalonadas é através do cálculo do condicionamento mínimo, isto é, determinar as matrizes que pré- e pós-multiplicadas pela matriz A resultam em um  mínimo (*), isto é:

Considerando L e R matrizes diagonais, tem-se como resultado do problema de otimização acima quais as saídas e entradas que devem ser re-escalonadas, respectivamente, pois:

ye = L  y		e		xe = R-1  x

No MATLAB, o condicionamento de uma matriz A pode ser obtido através da função cond(A), e as matrizes de escalonamento podem ser calculadas pela função:

[ub, D] = mu (H, ones (2*n, 2), ‘C’)

onde n é a ordem da matriz A, H = , ,

L = diag(D(n+1:2*n))  e  R = inv(diag(D(1:n))). Para verificar se os cálculos estão corretos, basta calcular o cond(L*A*R), que deve ser igual a *(A).