Otimização do formato da barra restritora em extrusão com matrizes planas usando o método complex

Luciano Forgiarini da Silva

Grupo de Integração, Modelagem, Simulação, Controle e Otimização de Processos (GIMSCOP)
Departamento de Engenharia Química, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
R. Luis Englert, s/n. Campus Central. CEP: 90040-000 - Porto Alegre - RS - BRASIL, 
e-mail: forgia@enq.ufrgs.br

Resumo: Um método para uniformizar o perfil de velocidade, na largura de saída de matrizes para produção de chapas é testado. Neste método, a barra restritora é ajustada. Usa-se um simulador comercial, Flow200TM para resolver o problema de escoamento. Para implementar o método de otimização utiliza-se o MATLAB, o qual lê os dados do problema de escoamento resolvido, calcula a função objetivo, e propõe o próximo ponto de avaliação. Utiliza-se o método dos poliedros flexíveis, complex. O método se mostrou eficiente e relativamente rápido, o perfil de velocidade é uniformizado com menos de 2% de variação em aproximadamente 150 avaliações, bem menor do que um planejamento de experimentos fatorial que pudesse dar  informações suficientes sobre a resposta.

# Introdução

Para a produção de chapas de plástico, largas de fina espessura, são usadas matrizes planas, uma ilustração esquemática aparece na Figura 1 e Figura 2. Nesta matriz o polímero fundido, proveniente de uma extrusora, entra por um canal circular que conduz até a zona de distribuição, a qual tem a forma de um canal com altura e largura da mesma ordem de grandeza. Após este canal vem a zona do restritor (choker bar), onde a altura é bastante diminuída para evitar que após esta haja fluxo na direção transversal ao fluxo principal, fazendo com que este só ocorra no canal de distribuição. Após o restritor há uma zona de maior altura, para que haja relaxação de tensões elásticas no material fundido, e após esta a zona de saída da matriz, chamada de lábios da matriz, onde o fundido é moldado a sua forma final.

Uma especificação importante para a produção de chapas ou filmes é a uniformidade da espessura. Para atingir isto é necessário um desenho de matriz que possibilite uma uniformidade de fluxo através da saída da matriz. A performance das matrizes é na prática dependente das propriedades de fluxo do material e das condições de operação, e devido ao fato das matrizes terem que trabalhar com uma variedade de materiais e taxas de produção, um restritor de fluxo ajustável é introduzido com o objetivo de atingir uma distribuição de fluxo uniforme. O método usado aqui, é o da barra restritora, a qual é curvada para restringir o fluxo mais em umas áreas do que em outras, um desenho esquemático é mostrado na Figura 3.

# Problema de escoamento

A simulação do escoamento em matrizes para extrusão é um problema tridimensional complicado. O Método do Volume de Controle (control volume method) dá resultados que reproduzem as observações experimentais e é rápido o bastante para permitir o grande número de simulações necessárias para fins de design.

Figura 1: Matriz para fabricação de chapas finas de polímero, (a) vista esquematica da saída do fundido, (b) seção transversal do plano principal de escoamento do fundido.

Figura 2: Esquema da seção transversal da cavidade da matriz.

Figura 3: diagrama esquemático de uma barra restritora alterando de uma distribuição de fluxo não uniforme para uma distribuição de fluxo uniforme.

A idéia fundamental por trás do Método do Volume de Controle é baseada no fato de que a espessura da cavidade interna da maior parte das matrizes de extrusão é muito menor do que as outras dimensões, como largura ou comprimento. Normalmente a espessura da cavidade é menor do que 10 mm e todas as outras dimensões têm ao menos 100 mm. Esta aproximação, de pequena espessura, justifica a suposição de que o escoamento dentro da cavidade é localmente completamente desenvolvido. Esta suposição é suportada pelo fato de que o rearranjo do perfil de velocidade se dá numa distância que é maior que a ordem de magnitude da espessura da cavidade.

Se a suposição de um perfil de velocidade completamente desenvolvido é aceita, a situação de escoamento é simplificada porque o problema é transformado de tridimensional para bidimensional. Claro que este passo reduz significativamente o tamanho da matriz (numérica) a ser computada na solução.

Figura 4: Exemplo de domínio da cavidade de uma matriz plana.

A Figura 4 mostra o domínio da cavidade de uma matriz plana. Pela hipótese dada acima os termos inerciais da equação de quantidade de movimento são nulos, e só há tensões de cisalhamento nas direções em que a normal coincide com o eixo normal ao plano principal da matriz, aqui chamado de eixo da coordenada z. A equação da quantidade de movimento, entre placas planas num escoamento completamente desenvolvido fica:

∂τzxz−∂px=0

∂τzyz−∂py=0				(1)

Sendo que não há fluxo na direção vertical, a pressão é independente da coordenada z. Se o escoamento é completamente desenvolvido, as tensões zx e zy, variam linearmente com z. Isto é verdade, pois neste escoamento o gradiente de pressão em ambas as direções, x e y, é constante, e assim o perfil linear de tensões surge naturalmente das equações acima. As tensões são também independentes de x e y. Ambas as tensões são nulas no plano do meio, (z=0) devido à simetria e elas são relacionadas com as tensões na parede wzx e wzy, por:

τzx=τwzx2zh

τzy=τwzy2zh				(2)

Onde h é o espaço entre as placas. Substituindo este resultado nas equações da quantidade de movimento, e integrando em x e y temos:

(Δp)x−2τwzxhΔx=0            (Δp)y−2τwzyhΔy=0			(3)

As tensões de cisalhamento para um fluido newtoniano generalizado são dadas por:

τwzx=η(γw)γwzx;τwzy=η(γw)γwzy	(4)

γw=IIγ=γwzx2+γwzy2		(5)

Nas expressões acima,  é a viscosidade, γwzx e γwzysão as taxas de cisalhamento desenvolvidas na parede, e IIγ é o segundo invariante do tensor taxa de cisalhamento na parede, cuja raiz quadrada descreve o módulo do tensor na parede.

A taxa de cisalhamento, na parede, para escoamento completamente desenvolvido entre placas, viscoso pela lei das potências é dada por:

γwzx=−2n+1n2QΔyh2               γwzy=−2n+1n2qΔxh2			(6)

Onde Q e q são as vazões volumétricas que passam por uma área xh e yh, respectivamente, na direção x e na direção y respectivamente. As equações de quantidade de movimento são resolvidas em vazões volumétricas e pressão, junto com a equação de conservação de massa para o volume de controle.

−Q∗−q∗+Q+q=0			(7)

Onde Q* é a vazão entrando no volume de controle pela fronteira superior e q* é a é a vazão entrando no volume de controle pela fronteira esquerda. Na Figura 5 há um exemplo de uma discretização em uma geometria simples, ilustrando o ponto de cálculo das variáveis.

Os efeitos térmicos podem ser incorporados na modelagem. A dissipação viscosa é dada abaixo, onde dEv é a energia por unidade de tempo dissipada pelos efeitos viscosos em um volume infinitesimal dV.

Figura 5: Exemplo simplificado da malha computacional.

dEvdV=τzxγzx+τzyγzy			(8)

A tensão de cisalhamento pode ser escrita em função da taxa de cisalhamento na parede, e a viscosidade pode ser dada pela lei das potências:

η(γ)=mγn−1				(9)

A taxa de cisalhamento dependente da coordenada z pode ser dada pelas equações abaixo. O sinal dependerá da posição, se acima do plano de simetria positiva, se abaixo negativa.

γzx(z)=sgn(z)γwzx2zh1/n                γzy(z)=sgn(z)γwzy2zh1/n		(10)

Integrando a energia dissipada por tempo em no elemento de volume temos:

Ev=n2n+1mγwzx2+γwzy2n+12V	(11)

O coeficiente de consistência, do modelo de viscosidade de lei das potências, é assumido como dependente da temperatura, m = m(T).

A equação para a energia transferida entre o fundido e o metal da matriz é dada pela equação abaixo, onde ET é a energia transferida por unidade de tempo, A a área de troca térmica, T a temperatura no volume de controle, Tw a temperatura na parede, e hé o coeficiente de troca térmica convectiva entre o fundido e a parede. Observe que para cada parede, de cima e a de baixo, teremos um termo de ET, correspondendo a área de troca térmica e a temperatura da respectiva parede, eventualmente as duas temperaturas podem ser iguais, as áreas são sempre iguais.

ETA=h(T−Tw)			(12)

O valor do coeficiente de troca térmica convectiva pode ser determinado do número de Nusselt, o qual em função de k ,a condutividade térmica do fundido e h, a altura do volume de controle. Uma aproximação para o valor do número d Nusselt neste problema é dado por Tadmor e Gogos [1], onde Gz é o número de Graetz. Na expressão do número de Graetz  é a densidade do fundido, Cp a capacidade calorífica do fundido, L um comprimento característico horizontal para o volume de controle, e v a velocidade média, calculada como a norma do vetor velocidade.

Nu=hhk

Nu=1,75Gz13

Gz=ρCpvh2kL				(13)

Então o balanço de energia integral pode ser escrito como:

(Q+q)T−Q∗Tn1−q∗Tn2=Ev−ETρCp   (14)

Onde Tn1 e Tn2 representam as temperaturas nos volumes de controles vizinhos ao topo e a esquerda, respectivamente. O sistema de equações é obtido pela montagem das equações de energia para todos os volumes de controle. Uma condição de contorno necessária para a solução do sistema de equações é a especificação da temperatura do material entrando na matriz. As outras condições são as temperaturas nas paredes da matriz (direção z) no topo e no fundo.

O procedimento utilizado é baseado no modelo de lei das potências para a viscosidade. Algumas vezes o material pode ser descrito por modelos diferentes, como Carreau ou Log-Polinomial. Nestes casos, o perfil de escoamento real é aproximado na região de interesse supondo-se a dependência de lei das potências para a viscosidade, e os parâmetros, m e n devem ser determinadas para descrever a viscosidade nesta região. Os parâmetros calculados da lei das potências podem ser diferentes de um volume de controle para o outro, e assim o método é capaz de descrever o escoamento do material caracterizado por modelos de viscosidade mais complicados.

# Formulação do problema de otimização

## Parametrização e função objetivo

Neste trabalho é proposto a otimização do formato da barra restritora, de forma a minimizar os desvios com relação a velocidade média do fluxo global. Para isto usaremos o módulo Flat-Die, do software Flow 2000, para resolver o problema de escoamento e implementaremos o procedimento de otimização no Matlab. O problema de fluxo é simétrico. O formato da barra restritora é parametrizado escolhendo cinco pontos igualmente espaçados em metade da barra, formando assim o vetor de desenho d, os pontos então são interpolados por splines cúbicas, onde o ponto correspondente ao meio da barra tem derivada nula, e o correspondente a ponta é variacional (segunda derivada nula). Na Figura 6 tem-se um exemplo para uma barra com cinco componentes no vetor de desenho.

A função objetivo será a raiz quadrada da integral do quadrado da diferença entre o valor médio da velocidade, vx, e o valor local, vx, no comprimento, normalizada pelo valor médio da vazão. As restrições serão os valores máximos e mínimos da altura da barra, seu valor totalmente aberto e o mínimo de abertura, respectivamente.

Figura 6: exemplo de vetor de desenho com tamanho 5 para uma barra restritora.  Acima o formato sem envergadura na barra, componentes do vetor de d1 a d5.

Função objetivo:

F(d)=0L(v−vx)2dl			(15)

Restrições:

0,1mm≤di≤2,92mm

## Método dos poliedros flexíveis (Complex)

Este foi o método escolhido para o procedimento de otimização. Também chamado de método de Nelder e Mead, ou método complex. Neste método, um hiperpoliedro com n+1 vértices, onde n é o número de variáveis, é montado e seu pior vértice, ou seja, o que tem maior valor da função objetivo, em um problema de minimização, é substituído por outro colinear deste e do centróide. O centróide, xo é a média da soma dos n melhores pontos. O algoritmo envolve quatro operações básicas:

- Reflexão xRk=x0k+α(x0k−xhk),  > 0, xh é o pior ponto;

- Expansão xEk=x0k+γ(xRk−xhk),  > 1;

- Contração xCk=x0k+β(xhk−x0k), 0 <  < 1;

- Redução xik+1=xlk+0,5(xik−xlk), xl é o melhor ponto;

A Figura 7 mostra um esquema ilustrativo das quatro operações em um sistema com duas variáveis e três vértices.

Figura 7: quatro operações dos poliedros flexíveis para sistema bidimensional.

O algoritmo usa as quatro operações da seguinte maneira:

- Primeiro se faz uma reflexão;

- Se o resultado da reflexão for menor ou igual ao melhor ponto, faz-se uma expansão;

- Se o resultado da reflexão for maior que o 2° pior valor faz-se uma contração;

- Se o resultado da reflexão cair entre o 2° pior e o melhor valor, ficamos com ele;

- Se o resultado da expansão for menor que o da reflexão, ficamos com ele. Se não ficamos com o da reflexão;

- Se o resultado da contração for menor que o pior ponto, ficamos com ele. Se não fazemos uma redução. Na redução as arestas do poliedro são reduzidas pela metade.

A Figura 8 ilustra como são efetuadas as operações em uma iteração. Os parâmetros usados para as operações de reflexão, expansão e contração foram:

- Reflexão,  = 1;

- Expansão,  = 2;

- Contração,  = 0,5;

Para as cinco variáveis usamos seis vértices.

Figura 8: fluxograma das operações realizadas em uma iteração.

O ponto de partida para a otimização é com a barra totalmente aberta (d1 = d2 = d3 = d4 = d5 = 2,92).

## Processo iterativo

Como já foi posto usamos dois softwares, o Matlab no qual implementamos o método de busca por poliedros flexíveis que dá o próximo ponto para o cálculo da função objetivo, e o Flow2000 no qual o problema de escoamento é resolvido para cada vetor de variáveis d. O Matlab então deve calcular a função objetivo a partir do campo de escoamento resolvido. Abaixo descreveremos superficialmente o procedimento de otimização usando os dois softwares em série.

No Flow2000 pode-se criar um arquivo no formato ASCII o qual tem os dados de vazão ao longo da largura da saída dos lábios da matriz. Salvamos este arquivo com um nome padrão, sim’n’.txt por exemplo, onde n é o número da avaliação atual.

A rotina do Matlab deve ser capaz de:

- Montar o nome do arquivo a partir do número da avaliação;

- Então o arquivo deve ser lido e a função objetivo deve ser calculada a partir dos pontos (vazão,posição);

- Agora um novo ponto para uma nova avaliação deve ser escolhido através do método de poliedros flexíveis;

- Após isto o arquivo da geometria deve ser construído, onde as posições da barra restritora dadas pelo vetor d, são interpoladas por splines;

- Então este arquivo é salvo com um nome padrão, geo’n’.txt por exemplo, onde n é o número da nova avaliação. Aí o Matlab da uma pausa.

Então o usuário deve abrir o editor de geometria do Flow2000 e importar o arquivo geo’n’.txt com os dados da geometria da barra restritora. Depois deve rodar a simulação, ao final da qual o visualizador de resultados é aberto. Neste o usuário deve abrir um gráfico de vazão na saída do lábio versus largura, e então salvar estes dados em um arquivo ASCII com um nome padrão no caso sim’n’.txt, onde n é o número da avaliação. Após o usuário deve voltar ao Matlab e pressionar qualquer tecla para que este saia da pausa e execute os comandos da rotina. Os critérios de convergência são estudados no trabalho.

Este procedimento é feito para qualquer avaliação da função objetivo, seja a montagem do poliedro inicial, ou qualquer uma das quatro operações do método complex.

Em anexo estão arquivos da rotina de otimização e um texto que explica o funcionamento do Flow2000.

# Resultados e discussão

Geralmente em um algoritmo para otimização, usando o método complex, o poliedro inicial é montado tendo como vértice o ponto de partida e cada um dos outros vértices é montado por uma perturbação, de mesmo comprimento, em uma das direções dos eixos coordenados. Algo que foi concluído no inicio da construção do algoritmo de otimização, foi que se o ponto de partida for com todas as variáveis na restrição, este tipo de construção inicial poderá causar colapso do poliedro na primeira operação. Se o primeiro pior ponto não for o ponto de partida, todos os pontos para cálculo do primeiro centróide terão uma das variáveis em comum, a qual estará em cima da restrição, e por conseqüência o primeiro centróide calculado estará em cima da restrição. Sendo assim a primeira reflexão cairá fora da região de busca para esta variável, e o algoritmo a corrigirá para a restrição, e ao menos que seja feita uma contração, na segunda iteração do processo já teremos uma variável pressa.

Para evitar isto, marcamos um ponto de construção, deslocando a partir do ponto de partida uma mesma distância em todas as direções, e a partir deste ponto montamos os outros vértices do modo explicado anteriormente. Estes vértices junto com o ponto de partida formam o poliedro inicial. No trabalho realizado, a distância entre o ponto de partida e ponto de construção, e a entre o ponto de construção e os vértices é a mesma.

Para analisarmos o processo de otimização utilizado, usamos dois valores de perturbação inicial, 0,15 mm e 0,05mm. Na Figura 9 e na Figura 10 pode-se ver a evolução da função objetivo em cada avaliação do processo iterativo. Nota-se que com uma distância inicial maior, o método converge mais depressa (141 avaliações) e mais bruscamente no final. Porém se quando a distância inicial é menor andasse mais suavemente até o ótimo, e o número de avaliações é um pouco maior, 168 avaliações.

Figura 9: evolução da função objetivo com o procedimento iterativo.

Figura 10: evolução da função objetivo com o procedimento iterativo, em escala logarítmica.

A diferença de suavidade, com a qual se chega ao ótimo nos dois casos, pode ser confirmada pela análise da evolução das variáveis ao longo do processo iterativo na Figura 11 e na Figura 12. O caso, no qual a perturbação inicial é menor, assenta as variáveis mais rapidamente, indo mais suavemente até o ótimo, e o tamanho dos poliedros finais é bem menor, garantindo a estabilidade da solução. Baseado no trabalho de Sienz et. all, nosso critério de convergência foi de que o valor da função objetivo alcançasse 10-4 vezes o valor inicial. Em métodos do tipo complex, geralmente é implementado como critério de convergência um valor baixo de comprimento da aresta do poliedro, isto garante a precisão do método e a estabilidade da solução. Para o nosso caso um tamanho final de aresta de 0,02mm é razoável, sendo que a precisão do software Flow2000 é de 0,01 mm. Para que este critério fosse satisfeito no primeiro caso, certamente um número maior de avaliações seria necessário, talvez maior do que no segundo caso, 168 avaliações. Rodamos o segundo caso implementando também este critério de convergência, e a solução encontrada foi a mesma.

Na Figura 13 e na Figura 14 vemos os perfis de vazão para algumas avaliações. Podemos concluir que no primeiro caso o perfil no centro da matriz é ajustado mais rapidamente que nas laterais. Já no segundo caso as variações na vazão tem flutuações praticamente iguais tanto no centro quanto nas laterais, o perfil caminha para o valor médio de maneira uniforme. As linhas de grade verticais representam as posições nas quais ficam as variáveis de decisão.

Figura 11: evolução das variáveis ao longo do processo iterativo para distância inicial de 0,15mm.

Figura 12:evolução das variáveis ao longo do processo iterativo para distância inicial de 0,05mm

Figura 13: Evolução do perfil de vazão com o processo iterativo para distância inicial de 0,15 mm. Cada curva corresponde ao perfil de vazão em uma determinada avaliação, descrita na legenda.

Figura 14: Evolução do perfil de vazão com o processo iterativo para distância inicial de 0,05 mm. Cada curva corresponde ao perfil de vazão em uma determinada avaliação, descrita na legenda.

A Figura 15 compara os perfis otimizados com o inicial. Dentro da precisão de modelagem e cálculo, podemos disser que as duas soluções tem qualidade igual, quando nos referimos a uniformidade do perfil. Na Figura 16 temos o perfil da barra restritora otimizado. Vemos que no primeiro caso a abertura da barra é menor que no segundo, ocasionando uma maior perda de carga na matriz, o que não é bom.

Figura 15: Comparação entre os perfis otimizados e o inicial.

Figura 16: Flexão da barra otimizada para os dois casos.

# Conclusões

O método mostrou-se eficiente e relativamente rápido. Mais de um ponto de mínimo foi encontrado em um curto espaço de busca, o que leva a supor que a função objetivo teria muitos desvios de convexidade. Um planejamento de experimentos fatorial, que pudesse produzir uma superfície de resposta capaz de predizer o comportamento do sistema, teria de ter um número considerável de níveis, o que levaria a um grande número de avaliações.

Deve-se adotar uma perturbação inicial pequena, isto garante que cairemos na solução ótima mais próxima da abertura total, o que causa uma queda de pressão menor e, portanto, um gasto de energia menor.

# Bibliografia

- Tadmor, Z., Gogos, C.G., Principles of Polymer Science, John Wiley & Sons, New York, 1979.

- Sienz, J., Bates, S. J., Pittman, J. F. T., “Flow restrictor design for extrusion slit dies for a range of materials: Simulation and comparison of optimization techniques” Finite Elements in Analysis and Design, 42 (2006) 430–453.